REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

-------------------

MINISTERE DES PECHES ET DE L’ECONOMIE MARITIME

-------------------

PROJET DE GESTION DES RESSOURCES NATURELLES AU SENEGAL
(P175915)

# PLAN DE MAITRISE SANITAIRE DES PRODUITS

# GIE MANTOULAYE GUENE - KAYAR

# Version 01 /Avril 2025

OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

Ce document a pour objet de formaliser la mise en place de la méthode HACCP au sein de l’unité de transformation du GIE MANTOULAY GUENE DE KAYAR.

LISTE DE DIFFUSION

- Présidente GIE,

- Responsable qualité,

- Stagiaires.

TERMINOLOGIE ET ABREVIATIONS

SOMMAIRE

Présentation de la société

Organigramme

Déclaration de politique de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires

Présentation du manuel

Partie I : Les programme préalables

Locaux

Equipe HACCP

Description des produits

Diagrammes de production

Analyse des dangers et détermination des points critiques

Plan HACCP

Annexes

PRESENTATION DE LA SOCIETE

IDENTIFICATION

Nom de l’établissement : GIE MANTOULAYE GUENE

Statut   juridique de l’établissement : GIE

Nom du Directeur General : Maty NDAO

Nom du responsable de l’application du plan de maitrise sanitaire :

Téléphone :

E-mail :

Adresse complète : Kayar

Secteur d’activité : Transformation de produits de la pêche

Effectif du personnel :

ORGANIGRAMME

DECLARATION DE POLITIQUE DE LA SECURITE SANITAIRE DES DENREES ALIMENTAIRES

# Notre GIE FELOGIE produit des produits halieutiques transformés.

# Notre objectif est de proposer à nos clients des produits sûrs et de très haute qualité qui leur convienne. Pour atteindre cet objectif nous nous engageons à :

- Implémenter et mettre en œuvre les programmes préalables et un système de management de la sécurité des denrées alimentaire basé sur le HACCP ;

- S’assurer que nos processus de fabrication et nos produits respectent toutes les exigences règlementaires en matière de sécurité sanitaire des aliments

- S’assurer que tous les collaborateurs sont informés et ont bien compris  la politique de la direction en matière de sécurité sanitaire des aliments.

# Assurer à tous les membres du GIE une formation appropriée en hygiène des aliments.

# Planifier et mettre en œuvre des processus de surveillance, de mesure et d’amélioration pour rehausser la culture de la qualité et de la sécurité sanitaire au niveau de tous membres.

La mise en œuvre et le succès  de notre politique de sécurité sanitaire des denrées alimentaires  nécessitent l’implication de toutes.

LE PRESIDENTE

Maty Ndao

# Présentation du manuel

Objet et domaine d’application

Le présent plan de maitrise sanitaire a pour objet de décrire les dispositions prises ainsi que les moyens humains et techniques mis en place par le GIE FELOGIE pour gérer et assurer la sécurité sanitaire des produits.

Le manuel s’applique à l’ensemble du processus de fabrication des produits transformés.

Gestion du manuel qualité

Les acteurs du manuel

Le responsable qualité gère le plan de maitrise sanitaire. Il en assure la rédaction et les révisions.

L’approbation du plan de maitrise sanitaire est donnée par la Direction des inspections et du contrôle (DIC) de la Direction des industries et de la pêche (DITP), afin de juger de la conformité des dispositions concernant les programmes préalables et par rapport à la démarche HACCP.

Les références du plan de maitrise sanitaire

La rédaction du manuel est basée sur les références suivantes ;

- CAC du CODEX,

- Réglementation sénégalaise sur les produits de la pèche

- le paquet hygiène.

- Le guide de bonne pratique

La structure du manuel

Le présent manuel correspond à la 1ère version.

Le manuel est constitué de 2 parties :

- Partie1 : Programme préalable

- Partie 2 : Plan HACCP Partie :

#### PARTIE I : LES PROGRAMMES PRALABLES

#### ENVIRONNEMENT ET EMPLACEMENT DE L’UNITE DE TRANSFORMATION

#### L’unité est implantée dans une zone non susceptible d’être une source de contamination des produits. La cour est drainée pour éviter la stagnation d’eau.

Les limites du site sont clairement définies et l’accès est contrôlé.

- DISPOSITION DES LOCAUX ET ESPACE DE TRAVAIL

#### Conception interne disposition et plan de circulation

    - Conception interne des locaux

Les locaux et installation sont conçus de façon à faciliter le travail, le nettoyage et éviter les risques de contamination croisées :

- Respect du principe de la marche en avant,

- Non entrecroisement des flux de circulation (Gestion des flux : produits, personnes, déchets, etc.)

- Séparation des zones propres et des zones contaminées.

    - Plan de circulation

Le circuit de circulation suit la disposition des salles.

    - Entreposage des denrées alimentaires, matériaux d'emballage, ingrédients et produits chimiques non alimentaires

Il existe un local de stockage des emballages. Ce local de assure une bonne protection des emballages contre la poussière et contre les autres sources de contamination.

Il existe une salle de stockage pour les produits finis sec et bien aeré.

    - Maitrise des températures des locaux

Le site ne dispose pas de chambres froides. La matière première réceptionnée est transformés sans attente.

- SERVICE GENERAUX (AIR EAU ENERGIE)

  - Alimentation en eau

L’usine dispose d’une bâche d’une capacité de mètre cubes alimentée a partir du réseau de la SDE.

Cette eau passe par une station de traitement interne avant d’être distribuée dans les locaux de production et elle remplit les mêmes exigences microbiologiques que le produit fini.

La qualité de l’eau est contrôlée périodiquement tous les six mois par un laboratoire )

  - Eclairage

L’intensité de l’éclairage des locaux est suffisante et permet de travailler dans des conditions hygiéniques. Les dispositifs d’éclairage sont protégés par des gaines de manière à empêcher que des éclats se retrouvent dans le produit en cas de bris.

- ELIMINATION DES DECHETS

  - Les conteneurs à déchets

- Les conteneurs à déchets sont en plastique (matériau imperméable facile à laver et à désinfecter)

- Ils sont clairement identifiés pour leur usage.

  - Gestion et élimination des déchets

Les déchets sont collecté dans les conteneur à déchets et évacués du site à la fin de chaque journée de travail..

  - Ecoulement et drainage

Le système d’écoulement est conçu de façon à empêcher la contamination du matériel et des produits. Il est dimensionné de façon à assurer l’évacuation des volumes découlements attendus.

Aucun écoulement ne peut se faire d’une zone contaminée vers une zone propre

.

#### TABLEAU 1 : DESCRIPTION DES LOCAUX

| Désignation du local | Fonction | Surface/Capacité de stockage | Nature des surfaces et matériaux utilisé | T° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Salle de réception | Réceptionner le produit. |  | Sol Mur Plafond Porte |  |
| Salle de parage | Traitement du poisson (couper la tête et enlever tout ce qui est viscère etc) |  | Sol Mur Plafond Porte autre |  |
| Salle de lavage | Lavage du poisson |  | Sol Mur Plafond Porte autre |  |
| Aire de salage | Salage du poisson |  | Sol Mur Plafond Porte autre |  |
| Salle d'emballage | Emballage des produits |  | Sol Mur Plafond Porte autre |  |
| Local stockage pour produit | Stockage des poissons |  | Sol : Mur : panneau Plafond : Porte autre |  |
| Local de stockage du sel | Stockage du sel |  | Sol Mur Plafond Porte Autre |  |
| Aire de séchage | Séchage des produits |  | A l’aire libre |  |

- EQUIPEMENTS

Les équipements sont faits en acier inoxydable ou dans des matériaux faciles à nettoyer et aptes au contact alimentaire (pour les équipements en contact avec les denrées alimentaires)

#### TABLEAU 2 : MATERIELS ET INSTALLATIONS EXISTANTS PAR LOCAL

| LOCAUX | Equipements/Matériels |
| --- | --- |
| Locaux de réception | - Bac - Tables de triage |
| Salle de parage | - 3 tables de parage, - Des plaques de téflons, - Des seaux - Des couteaux. |
| Salle de lavage | - Seaux en plastique - Bacs en plastique, - Des caisses en plastique |
| Aire de salage | - Tables de salage - Caisses - Seaux |
| Aire de séchage | - Claies de séchage en bois et - 4 séchoirs solaires. |
| Local stockage emballage | - Palette en bois |
| Salle de stockage des produit | - Palettes en plastique, - Ventilateur, - Bâches, - Moustiquaires |
| Salle de stockage du sel | - Palettes en plastique |

- MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE

Les locaux, matériels et équipements sont entretenus et maintenus en bon état. En cas de panne un prestataire est appel pour la réparation.

Apres chaque intervention le prestataire renseigne une FICHE DE REPARATION -voir annexes)

#### NETTOYAGE ET DESINFECTION DES LOCAUX

  - Produit et équipement de nettoyage et désinfection

Les produits de nettoyage et désinfection sont clairement identifiés et entreposés dans un local dédié. Tous les produits sont de qualité alimentaire et ils sont utilisés conformément aux instructions du fabricant.

Les équipements et les matériels de nettoyage et désinfection sont ;

- Raclette

- Balai brosse

- Seau

  - Programme de nettoyage et désinfection

Le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel sont assurés par le l’équipe de production : avant, pendant et après la production.

L’ensemble des procédures, des enregistrements et des fiches des produits de nettoyage est donné comme suit :

- Instruction de nettoyage/désinfection

- Liste des produits de nettoyage et désinfection

- Fiche d’enregistrement des opérations de nettoyage quotidienne

- Fiche d’enregistrement des opérations de nettoyage et désinfection exceptionnelles

  - Surveillance de l’efficacité des opérations de nettoyage et désinfection

L’efficacité de nettoyage est vérifiée par un contrôle visuel (avant le début du travail) effectué par le chef d’équipe (Voire annexe FICHE DE CONTRÔLE DU NETTOYAGE ET DE LA DESINFECTION).

- MAITRISE DES NUISIBLES

Le plan de lutte contre les nuisibles (rongeurs, insecte volants, insectes rampants) est confié à un prestataire. (Voir en annexe PLAN DE LUTTE CONTRE LES NUISIBLES)

A chaque vérification, le contrôleur qualité inscrira les résultats, appât par appât et désinsectiseur par désinsectiseur sur une fiche d’enregistrement.

Les appâts et désinsectiseurs électriques avec bac de collecte sont installés au niveau des ouvertures et schématisés sur un plan de masse. (Plan de positionnement des appâts et des désinsectiseur)

#### FORMATION DU PERSONNEL

#### Les besoins en formation

En début d’année, les besoins en formation sont recensés par la responsable qualité du site et un plan de formation est élaboré. (Voir en annexe PLAN DE FORMATION)

#### Formation interne

Les membres d GIE qui sont formé effectuent des formations pour le reste des autres membres.

##### Formations externes

Les membres du GIE assistent à des formations externes organisé par des projets ou les autorités compétentes. Une attestation de formation est délivrée et elle est archivée.

- HYGIENE DES MEMBRES DU PERSONNEL ET INSTALLATIONS DESTINEES AUX EMPLOYES

  - Installations d'hygiène et toilettes destinées au personnel

- L’établissement comporte des vestiaires et de toilettes convenables qui ne donnent pas directement sur les zones de travail.

- Les toilettes sont reliées à des fosses étanches.

- Des lave-mains, avec des robinets à commande non manuelle, se trouvent à proximité immédiate des toilettes et sont placés de telle sorte que l'employé passe devant en allant à la zone de travail. Ils sont munis de conduites d'évacuation raccordées aux égouts (ou fosses étanches) et dotés de siphons.

- Des savons liquides bactéricides pour se laver et se désinfecter les mains sont disponibles.

- Des distributeurs et des réceptacles se trouvent en nombre et en volume suffisant à côté de chaque lave mains. Des affiches rappellent au personnel le besoin de se laver les mains après avoir fait usage des toilettes

  - Cantines et zones de repas

Les cantines et les zones de production sont isolées des zones de production

Les aliments apportés par les employés sont entreposés et consommés uniquement dans les zones désignées à cet effet.

  - Hygiène corporelle

Les règles d’hygiène que doivent observer le personnel avant et pendant les activités de production, sont rédigés et affichés dans les salles de travail et les vestiaires :

- Instruction d’hygiène générale du personnel (voir en annexe)

- Instruction de lavage des mains (voir en annexe)

  - Gestion des tenues

Les blouses de travail sont gérées par le GIE. Ils sont lavés après chaque production et sont gardé dans des un endroit dédié.

  - Etat de santé du personnel

Conformément à la réglementation un examen médical du personnel effectué, à savoir :

- Une visite périodique tous les ans pour les membres du GIE,

- Les certificats médicaux individuels sont classés dans le bureau administratif.

  - Maladies et blessures

Les employés doivent en informer le Responsable qualité lorsqu’ils sont atteints des pathologies suivantes en vue d’une exclusion des zones de production :

Diarrhées, vomissement, fièvre, mal de gorge, lésions cutanées visiblement infectées (brûlure, coupure, plaie), écoulement de l’oreille, du nez et de l’œil.

  - Comportement du personnel

Il y a une instruction documentée qui décrit le comportement du personnel dans les zones de fabrication de conditionnement et d’entreposage. (Voir code de conduite du personnel en annexe)

#### GESTION DES ACHATS

#### La qualité des matières premières et des autres intrants (emballage, produit de nettoyage) étant essentielle pour la sécurité des produits finis le GIE a mis en place une procédure pour sélectionner les fouisseurs qui peuvent satisfaire les exigences. (PROCEDURE DE SELECTION DES FOURNISSEURS).

- TRAÇABILITE, RETRAIT ET RAPPEL DES PRODUITS DANGEREUX POUR LA SANTE

  - Traçabilité

Un numéro de lot est attribué à chaque matière première ou intrant qui entre dans le site. Ce numéro est attribué e fonction de la provenance et du fournisseur. Un numéro de lot est attribué aussi aux produits finis résultant d’une journée de production. A chaque production les informations qui permettent d’assurer la traçabilité sont renseignée dans une fiche de traçabilité.

Il y a un registre de vente qui consigne les dates, les quantités vendues pour chaque lot et les client destinataires.

  - Retrait et rappel

Voir Procédure de rappel des produits

#### PARTIE II: HACCP

- L’EQUIPE HACCP

L’équipe HACCP est composée comme suit :

| Prénom et nom | Fonction |
| --- | --- |
| Maty NDAO | Président du GIE |
|  | Responsable Qualité |
|  | Responsable des achats |
|  | Chef de production |
|  | Responsable de la maintenance |

- PLAN HACCP KETHIAKH

DESCRIPTION DU PRODUIT

| Dénomination du Produit | KETHIAKH |
| --- | --- |
| Composition produit fini | Poisson, sel |
| Matières premières | Sardinelles, thon, maquereau ; |
| Additif | Aucun |
| Traitement technologique | Braisage pendant 30mn |
| Conditionnement | Vendu en vrac |
| Emballage | Non préemballé |
| Température de conservation | Température ambiante dans un endroit sec et aéré |
| Modalité de distribution |  |
| Consommateur cible | Grand public |
| Instruction pour utilisation | DLUO 24 mois |

DIAGRAMME DE FABRICATION DU KETHIAKH

| LOCAL/MATERIEL |  | INTRANTS |  | ETAPES |  | EXTRANTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # AIRE de recption |  |  |  | Réception /Contrôle qualité/ Pesage |  |  |
| # Bac en plastic |  |  |  |  |  |  |
| # Balance |  | Eau potable |  | LAVAGE |  |  |
| # FOUR |  |  |  | GERBAGE |  |  |
| FOUR |  | Combustible |  | Cuisson 30mn |  |  |
|  |  |  |  | Refroidissement |  |  |
|  |  |  |  | Dépiautage |  | Ecailles, viscères |
| Aire de salage |  | Sel |  | Salage |  | Sel usagé |
|  |  | Sel |  | Maturation : Empilement dans un bac (une couche de produit entre deux couches de sel) pdt 24H |  | Sel usagé |
| Aire de salage |  |  |  | Dessalage |  | Sel usagé |
|  |  | . |  |  |  |  |
| Air de séchage/ Séchoir solaire |  |  |  | Séchage (12H) |  |  |
| Salle de conditionnement |  | Panier |  | Conditionnement |  |  |
| Salle de stockage |  |  |  | Stockage |  |  |
|  |  |  |  | Vente |  |  |

ANALYSE DE DANGERS

Dangers biologiques

| DANGERS | ORIGINE | MOYENS DE MAITRISE |
| --- | --- | --- |
| bacterie, , virus | - Matières premières contaminées - Eau de lavage souillée - Contamination par les bacs de réception - Mauvaise hygiène du personnel - Contamination du produit par les claies lors du séchage | - Utilisation de Matières premières provenant de zone non contaminée - Utilisation d’eau potable pour les établissements de transformation et de manipulation des produits de la pêche. - Nettoyage et désinfection du matériel avant et après utilisation - Bonne hygiène du personnel |
| Parasites | Matières premières contaminées | Ecarter les produits parasités |

Dangers chimiques

| DANGER | ORIGINE | MOYENS DE MAITRISE |
| --- | --- | --- |
| (Histamine pour les sardinelles) | - Prolifération de bactérie entrainant la formation d’histamine | - Matières premières “ propres ”et de bonne qualité bien réfrigérée - Contrôle qualité à la réception |
| Hydrocarbures, | - Carburant des moteurs des pirogues | - Bien séparer les poissons des bidons de carburant dans la pirogue - Contrôle qualité à la réception |
| Graisse lubrifiant | - Machine | - Maintenance du matériel Procédures de nettoyage et désinfection |
| Métaux lourds (mercure, cadmium, plomb) | - Origine naturelle ou anthropique | - Eviter les zones pollués |
| Migration de substances toxiques à partir des matériaux au contact | - Matériaux de conditionnement plastique | - Cahier des charges (attestation d’aptitude au contact alimentaire) |
| Formation de HAP lors du braisage | - Utilisable de bois traité lors du braisage - Température de braisage très élevée |  |
| Résidus de produits de nettoyage désinfection | - Produits de nettoyage | - Cahier des charges (produits homologués) - Bien rincer après nettoyage et désinfection |

Dangers Physiques

| DANGERS | ORIGINE | MOYENS DE MAITRISE |
| --- | --- | --- |
| Vase, sable, Cailloux | - Environment | - Contrôle qualité à la réception - Bien nettoyer la matière première pour enlever tous les corps étrangers |
| Debris de verre | - Bris de vitre, ampoule etc. | - Choix de matériaux incassable dans les zones de production - Recouvrir les ampoules d’une gaine de plexiglass |

Dangers liés aux opérations et mesures préventives

|  | CAUSE | MOYENS DE MAITRISE |
| --- | --- | --- |
| Contamination croisée (Contaminants chimiques (graisse, produits de nettoyage/désinfection, etc.) ou physiques) | - Equipment et outillage |  |
|  |  | - Maintenance du matériel Procédures de nettoyage et désinfection |
|  | - Conditions d’hygiène lors des opérations de manutention, stockage, transport | - Procédures et instructions de travail - Personnel formé - Hygiène du personnel - Nettoyage/désinfection des cagettes de stockage et moyens de transport |
| Prolifération | - Température de transport élevée - Température de réception élevée | - Respect de la chaine de froid pour la matière première - Veiller à mettre suffisamment de glace pour refroidir la matière première |

DETERMINATION DES CCP

| Etape | Danger | BPH suffisante | Y a-t-il des mesures de maîtrise ? | Possibilité du danger ? | Maîtrise possible à une étape ultérieure ? | Mesure spécifique pour la maîtrise du danger ? | Limite critique (surveillable) possible ? | CCP | Mesures de surveillance | Mesure corrective |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réception | Contamination microbiologique/ chimique | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lavage/Egouttage/Pesage | Contamination microbiologique | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerbage | Contamination microbiologique | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuisson | Survie des microbes | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Formation de HAP | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Refroidissement | Prolifération |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dépiautage | Contamination | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salage | Contamination microbiologique | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maturation dans du sel pdt 24H | Contamination microbiologique | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dessalage | Contamination microbiologique | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Séchage (12 à 24H) | Contamination par les claies de séchage/ Prolifération | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conditionnement dans des panier | Contamination microbiologique | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stockage/Vente | Contamination microbiologique | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |

- PLAN HACCP POISSON FUME

DESCRIPTION DU PRODUIT

| Dénomination du Produit | POISSON FUME |
| --- | --- |
| Composition produit fini | Poisson, |
| Matières premières | Poisson chat, thon ; |
| Additif | Aucun |
| Traitement technologique | Fumage à chaud |
| Conditionnement | Vendu en vrac |
| Emballage | Non préemballé |
| Température de conservation | Température ambiante dans un endroit sec et aéré |
| Modalité de distribution |  |
| Consommateur cible | Grand public |
| Instruction pour utilisation | DLUO 24 mois à |

DIAGRAMME DE FABRICATION DU POISSON FUME

| LOCAL/MATERIEL |  | INTRANTS |  | ETAPES |  | EXTRANTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # AIRE de recption |  |  |  | Réception /Contrôle qualité/ Pesage |  |  |
| # Bac en plastic |  |  |  |  |  |  |
| # Balance |  | Eau potable |  | LAVAGE |  |  |
|  |  |  |  | PARAGE |  |  |
|  |  | Sel |  | SALAGE LEGER (Saumure 10 – 15mn) |  |  |
|  |  |  |  | EGOUTTAGE |  |  |
| FUMOIR |  | Sciure de bois durs et rouge humidifié entre 16 à 20% (Maîtrise de l’origine des bois) |  | FUMAGE Pré séchage du poisson dans le four à température inférieure à 40°C pendant 30 min à 1heure ; Cuisson en 1 à 2 heures entre 80 et 95°C ; Fumage à température modérée (60 à 75°C) pendant 2 à 4heures ; |  |  |
| Salle de conditionnement |  |  |  | Conditionnement |  |  |
| Salle de stockage |  |  |  | Stockage |  |  |
|  |  |  |  | Vente |  |  |

ANALYSE DE DANGERS

Dangers biologiques

| DANGERS | ORIGINE | MOYENS DE MAITRISE |
| --- | --- | --- |
| bacterie, , virus | Matières premières contaminées Eau de lavage souillée Contamination par les bacs de réception Mauvaise hygiène du personnel Contamination du produit par les claies lors du séchage | Matière première provenant de zone non contaminée Utilisation d’eau potable pour les établissements de transformation et de manipulation des produits de la pêche. Nettoyage et désinfection du matériel avant et après utilisation Bonne hygiène du personnel |
| Parasites | Matières premières contaminées | Ecarter les produits parasités |

Dangers chimiques

| DANGER | ORIGINE | MOYENS DE MAITRISE |
| --- | --- | --- |
| (Histamine pour les sardinelles) | Prolifération de bactérie entrainant la formation d’histamine | Matières premières “ propres ”et de bonne qualité bien réfrigérée Contrôle qualité à la réception |
| Hydrocarbures, | Carburant des moteurs des pirogues | Bien séparer les poissons des bidons de carburant dans la pirogue Contrôle qualité à la réception |
| Graisse lubrifiant | Machine | Maintenance du matériel Procédures de nettoyage et désinfection |
| Métaux lourds (mercure, cadmium, plomb) | Origine naturelle ou anthropique | Eviter les zones pollués |
| Migration de substances toxiques à partir des matériaux au contact | Matériaux de conditionnement plastique | Cahier des charges (attestation d’aptitude au contact alimentaire) |
| Formation de HAP lors du fumage | Utilisable de bois traité lors du braisage Température de fumage très élevée |  |
| Résidus de produits de nettoyage désinfection | Produits de nettoyage | Cahier des charges (produits homologués) Bien rincer après nettoyage et désinfection |

Dangers Physiques

| DANGERS | ORIGINE | MOYENS DE MAITRISE |
| --- | --- | --- |
| Vase, sable, Cailloux | Environment | Contrôle qualité à la réception Bien nettoyer la matière première pour enlever tous les corps étrangers |
| Debris de verre | Bris de vitre, ampoule etc. | Choix de matériaux incassable dans les zones de production Recouvrir les ampoules d’une gaine de plexiglass |

Dangers liés aux opérations et mesures préventives

|  | CAUSE | MOYENS DE MAITRISE |
| --- | --- | --- |
| Contamination croisée (Contaminants chimiques (graisse, produits de nettoyage/désinfection, etc.) ou physiques) | Equipment et outillage |  |
|  |  | Maintenance du matériel Procédures de nettoyage et désinfection |
|  | Conditions d’hygiène lors des opérations de manutention, stockage, transport | Procédures et instructions de travail Personnel formé Hygiène du personnel Nettoyage/désinfection des cagettes de stockage et moyens de transport |
| Prolifération | Température de transport élevée Température de réception élevée | Respect de la chaine de froid pour la matière première Veiller à mettre suffisamment de glace pour refroidir la matière première |

DETERMINATION DES CCP

| Etape | Danger | BPH suffisante | Y a-t-il des mesures de maîtrise ? | Possibilité du danger ? | Maîtrise possible à une étape ultérieure ? | Mesure spécifique pour la maîtrise du danger ? | Limite critique (surveillable) possible ? | CCP | Mesures de surveillance | Mesure corrective |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réception | Contamination microbiologique/ chimique | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lavage/Egouttage/Pesage | Contamination microbiologique | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parage | Contamination microbiologique | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salage léger | Contamination microbiologique | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egouttage | Contamination microbiologique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fumage | Survie des microbes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Formation de HAP | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Refroidissement | Prolifération | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conditionnement dans des panier | Contamination microbiologique | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stockage/Vente | Contamination microbiologique | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |

- PLAN HACCP YET GUEDJI

| Dénomination du Produit |  |
| --- | --- |
| Composition produit fini | Poisson, sel |
| Matières premières | Poisson |
| Additif | Aucun |
| Caractéristiques organoleptiques | - Absence de corps étrangers : (sable et de débris); - Odeur de fermentation de poisson ; - Couleur jaune ou brune uniforme ; - Absence de moisissures et de larves de parasites. |
| Traitement technologique | Fermentation / Séchage |
| Conditionnement |  |
| Emballage | En vrac |
| Température de conservation | Température ambiante dans un endroit sec et aéré |
| Modalité de distribution | Vente locale et à des importateurs du marché africain et asiatique en vue d’approvisionner, des collectivités, des ménages, des restaurateurs. |
| Consommateur cible | Grand public |
| DLUO |  |
| Instruction pour utilisation | Bien cuire le produit avant consommation |
| Utilisation attendue | Produits qui seront consommés après cuisson. Produit qui entre dans la recette de nombreux de plats locaux |

DIAGRAMME DE FABRICATION GUEDJI

| LOCAL/MATERIEL |  | INTRANTS |  | ETAPES |  | EXTRANTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Salle de recption |  |  |  | Réception /Contrôle qualité |  |  |
| # Bac en plastic |  |  |  |  |  |  |
| # Balance |  | Eau potable |  | Lavage |  |  |
|  |  |  |  | Parage/ouverture en portefeuille |  | Viscères, déchets de parage |
|  |  | Eau potable Sel |  | Saumurage (20 à 30% ) |  | Eau usée |
|  |  |  |  | Fermentation dans saumure 24h |  | Saumure |
| Salle de Traitement/ Table |  |  |  | Séchage 1 journée |  |  |
|  |  |  |  | Maturation sous bâche (1journée) |  |  |
|  |  |  |  | Re étalage au Soleil |  |  |
|  |  | . |  |  |  |  |
| Air de séchage |  |  |  | Conservation dans du sel jusqu’à la vente |  |  |

VERIFICATION DU DIAGRAMME DEFABRICATION

Les diagrammes ont été vérifiés par l’équipe de production à toutes les étapes. Voir enregistrement relatif à cette activité.

ANALYSE DES DANGERS

Analyse de dangers

Dangers biologiques

| DANGERS | ORIGINE | MOYENS DE MAITRISE |
| --- | --- | --- |
| bactéries, virus | Matières premières contaminées Eau de lavage souillée Contamination par les bacs de réception Mauvaise hygiène du personnel Contamination du produit par les claies lors du séchage Prolifération lors du stockage | Matière première provenant de zone non contaminée Utilisation d’eau potable pour les établissements de transformation et de manipulation des produits de la pêche. Nettoyage et désinfection du matériel avant et après utilisation Bonne hygiène du personnel Eviter la Prolifération lors du stockage en entreposant les produits dans un endroit sec et aérés |
| virus | Matières premières contaminées | Bien dégorger la matière première avant transformation Elimination des coquillages morts |
| Parasites | Matières premières contaminées | Ecarter les produits parasités |

Dangers chimiques

| DANGER | ORIGINE | MOYENS DE MAITRISE |
| --- | --- | --- |
| Résidus de pesticide, | Pollution de l’eau par des Désinfectants, détergent etc | Traitement de l’eau par filtration |
| Hydrocarbures, | Carburant des moteurs des pirogues | Bien séparer les poissons des bidons de carburant dans la pirogue |
| Graisse lubrifiant | Machine | Maintenance du matériel Procédures de nettoyage et désinfection |
| Métaux lourds (mercure, cadmium, plomb) | Origine naturelle ou anthropique | Eviter les zones pollués |
| Migration de substances toxiques à partir des matériaux au contact | Matériaux de conditionnement plastique | Cahier des charges (attestation d’aptitude au contact alimentaire) |
| Résidus de produits de nettoyage désinfection | Produits de nettoyage | Cahier des charges (produits homologués) Bien rincer après nettoyage et désinfection |

Dangers Physiques

| DANGERS | ORIGINE | MOYENS DE MAITRISE |
| --- | --- | --- |
| Vase, sable, Cailloux | Environment | Bien nettoyer la matière première pour enlever tous les corps étrangers |
| Debris de verre | Bris de vitre, ampoule etc. | Choix de matériaux incassable dans les zones de production Recouvrir les ampoules d’une gaine de plexiglass |
| Débris de coquillage | Débris de coquillage dans la chair après extraction |  |

Dangers liés aux opérations et mesures préventives

|  | CAUSE | MOYENS DE MAITRISE |
| --- | --- | --- |
| Contamination croisée (Contaminants chimiques (graisse, produits de nettoyage/désinfection, etc.) ou physiques) | Equipment et outillage |  |
|  |  | Maintenance du matériel Procédures de nettoyage et désinfection |
|  | Conditions d’hygiène lors des opérations de manutention, stockage, transport | Procédures et instructions de travail Personnel formé Hygiène du personnel Nettoyage/désinfection des cagettes de stockage et moyens de transport |
| Prolifération | Température de transport élevée Température de réception élevée | Respect de la chaine de froid pour la matière première Veiller à mettre suffisamment de glace pour refroidir la matière première |

DETERMINATION DES CCP

| Etape | Danger | BPH suffisante | Y a-t-il des mesures de maîtrise ? | Possibilité du danger ? | Maîtrise possible à une étape ultérieure ? | Mesure spécifique pour la maîtrise du danger ? | Limite critique (surveillable) possible ? | CCP | Mesures de surveillance | Mesure corrective |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réception /Contrôle qualité | Contamination microbiologique/ chimique | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lavage | Contamination microbiologique | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parage/ ouverture en portefeuille | Contamination microbiologique | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saumurage (20 à 30% ) | Contamination microbiologique | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fermentation dans saumure 24h |  | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egouttage | Contamination microbiologique par le matériel | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Séchage 1 journée | Contamination par l’eau de lavage | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maturation sous bâche (1journée) | Contamination/ Prolifération bactérienne | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Re étalage au Soleil | Prolifération | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conservation dans du sel jusqu’à la vente | Prolifération | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |

- PLAN HACCP POISSON SALE SECHE

| Dénomination du Produit | Poisson salé séché |
| --- | --- |
| Composition produit fini | Poisson , sel |
| Matières premières | Poisson |
| Additif | Aucun |
| Traitement technologique | Fermentation / Séchage |
| Conditionnement |  |
| Emballage |  |
| Température de conservation | Température ambiante dans un endroit sec et aéré |
| Modalité de distribution | Vente locale et à des importateurs du marché africain et asiatique en vue d’approvisionner, des collectivités, des ménages, des restaurateurs. |
| Consommateur cible | Grand public |
| DLUO |  |
| Instruction pour utilisation | Bien cuire le produit avant consommation |
| Utilisation attendue | Produits qui seront consommés après cuisson. Produit qui entre dans la recette de nombreux de plats locaux |

DIAGRAMME DE FABRICATION DU POISSON SALE SECHE

| LOCAL/MATERIEL |  | INTRANTS |  | ETAPES |  | EXTRANTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Salle de recption |  |  |  | Réception /Contrôle qualité |  |  |
| # Bac en plastic |  |  |  |  |  |  |
| # Balance |  | Eau potable |  | Lavage |  |  |
|  |  |  |  | Parage/ouverture en portefeuille |  | Viscères, déchets de parage |
| ## Bac de salage troué |  | Eau potable, Sel |  | Salage à sec (50% de sel) 4 à 5 jours |  |  |
| Salle de Traitement/ Table |  |  |  | Séchage 1 journée |  |  |
|  |  | . |  |  |  |  |
| Air de séchage |  |  |  | Conservation dans du sel jusqu’à la vente |  |  |

  - VERIFICATION DU DIAGRAMME DEFABRICATION

Les diagrammes ont été vérifiés par l’équipe de production à toutes les étapes. Voir enregistrement relatif à cette activité.

ANALYSE DES DANGERS

Analyse de dangers

Dangers biologiques

| DANGERS | ORIGINE | MOYENS DE MAITRISE |
| --- | --- | --- |
| Bactéries, virus | - Contamination par l’environnement - Matières premières contaminées - Eau de lavage souillée - Contamination par le matériel (bacs de réception, tables de travail, machine etc) - Mauvaise hygiène du personnel - Contamination du produit par les claies lors du séchage - Prolifération lors du stockage | - Bien nettoyer et désinfecter les locaux - Matière première provenant de zone non contaminée - Utilisation d’eau potable pour les établissements de transformation et de manipulation des produits de la pêche. - Nettoyage et désinfection du matériel avant et après utilisation - Bonne hygiène du personnel - Eviter la Prolifération lors du stockage en entreposant les produits dans un endroit sec et aérés |
| virus | Matières premières contaminées | - Bien dégorger la matière première avant transformation - Elimination des coquillages morts |
| Parasites | Matières premières contaminées | Ecarter les produits parasités |

Dangers chimiques

| DANGER | ORIGINE | MOYENS DE MAITRISE |
| --- | --- | --- |
| Résidus de pesticide, | Pollution des eaux etc. | Eviter les produits provenant de zones polluées |
| Hydrocarbures, | Carburant des moteurs des pirogues | Bien séparer les poissons des bidons de carburant dans la pirogue |
| Graisse lubrifiant | Machine | Maintenance du matériel Procédures de nettoyage et désinfection |
| Métaux lourds (mercure, cadmium, plomb) | Origine naturelle ou anthropique | Eviter les matières premières provenant de zones polluées |
| Migration de substances toxiques à partir des matériaux au contact | Matériel (bac, seaux etc.) en plastique Matériaux de conditionnement plastique | Cahier des charges (attestation d’aptitude au contact alimentaire) |
| Résidus de produits de nettoyage désinfection | Produits de nettoyage | Cahier des charges (produits homologués) Bien rincer après nettoyage et désinfection |

Dangers Physiques

| DANGERS | ORIGINE | MOYENS DE MAITRISE |
| --- | --- | --- |
| Vase, sable, Cailloux | Environment | Bien nettoyer la matière première pour enlever tous les corps étrangers |
| Debris de verre | Bris de vitre, ampoule etc. | Choix de matériaux incassable dans les zones de production Recouvrir les ampoules d’une gaine de plexiglass |
| Débris de coquillage | Débris de coquillage dans la chair après extraction |  |

Dangers liés aux opérations et mesures préventives

|  | CAUSE | MOYENS DE MAITRISE |
| --- | --- | --- |
| Contamination croisée (Contaminants chimiques (graisse, produits de nettoyage/désinfection, etc.) ou physiques) | Equipment et outillage |  |
|  |  | Maintenance du matériel Procédures de nettoyage et désinfection |
|  | Conditions d’hygiène lors des opérations de manutention, stockage, transport | Procédures et instructions de travail Personnel formé Hygiène du personnel Nettoyage/désinfection des cagettes de stockage et moyens de transport |
| Prolifération | Température de transport élevée Température de réception élevée | Respect de la chaine de froid pour la matière première Veiller à mettre suffisamment de glace pour refroidir la matière première |

DETERMINATION DES CCP

| Etape | Danger | BPH suffisante | Y a-t-il des mesures de maîtrise ? | Possibilité du danger ? | Maîtrise possible à une étape ultérieure ? | Mesure spécifique pour la maîtrise du danger ? | Limite critique (surveillable) possible ? | CCP | Mesures de surveillance | Mesure corrective |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réception /Contrôle qualité | Contamination microbiologique/ chimique | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lavage | Contamination microbiologique | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parage/ ouverture en portefeuille | Contamination microbiologique | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salage à sec (50% de sel) 4 à 5 jours | Contamination microbiologique | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Séchage1 journée |  | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conservation dans du sel jusqu’à la vente | Contamination microbiologique | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANNEXES

INSTRUCTION OPERATION DE NETTOYAGE-DESINFECTION

Préparation

- Evacuation des déchets/Enlever les souillures grossières ;

- Dégager la zone de travail afin d’enlever tous ceux qui peut gêner ;

- Appliqué un prélavage à l’eau et racler.

Nettoyage-Désinfection

- Appliquer le détergent par aspersion ou trempage ;

- Frotter la surface à l’aide de lavette, éponge, balais,

NB : Respecter le temps de contact du produit

Rinçage :

- Eau claire pour éliminer les souillures résiduelles et les traces de détergent ou de mousse et ensuite racler

Séchage

- Éliminer l'eau de rinçage, à l'aide de raclettes ou des essuies en tissus ou des serviettes à usage unique pour le matériel et laisser sécher

# INSTRUCTION D’HYGIENE GENERAL DE L’OPERATEUR

## I . EN ENTRANT DANS LE LIEU DE TRAVAIL

- Je m’acquitte de l’opération « VESTIAIRE » :

- Quitter mes chaussures de ville et les ranger dans mon casier personnel.

- Retirer les bijoux manuportés, bagues, bracelets, chaînettes, gourmette, etc.

- Me laver les mains avec un mélange détergent/ désinfectant, je m’assure que mes ongles soient propres

- Mettre ma tenue de travail : blouse, toque, bottes port de charlotte pour couvrir les cheveux et les oreilles, blouse bien fermée et propre (Laver tous les jours), Port de masques, (non altérable par la sueur)

II. AU COURS DU TRAVAIL

- Je me lave les MAINS (1er outil de travail) au SAVON (liquide) autant de fois qu’il est nécessaire dans la journée :

- A la prise du travail ;

- Quand elles vont entrer en contact avec la viande ;

- Après avoir manipulé les emballages ;

- Quand je sors des W.C

- Quand je viens de me moucher ou d’éternuer (ayant mis les mains devant ma bouche et ailleurs qu’au-dessus de la viande

- Les comportements que je dois avoir en en zone de production

- Je me coupe les ongles et je les brosse à chaque lavage ;

- Ne pas éternuer ou tousser sur les produits alimentaires ;

- Je ne bavarde pas pendant le travail ;

- Ne pas introduire les doigts dans le nez, ni dans la bouche ni dans l’oreille ;

- Ne pas cracher, manger ou boire sur le lieu de travail.

- Hygiène dans les opérations de production

- Je change périodiquement les eaux des bacs de lavage ;

- Je nettoie périodiquement  les surfaces de travail et je les rince abondamment ;

# III . JE NE QUITTERAI MON LIEU DE TRAVAIL

Que lorsque j’aurai :

- Brossé tous mes bacs à l’eau javellisée, puis les aurai rincés abondamment à l’eau claire.

- Rangé en parfait état de propreté et à l’abri des poussières, tout le matériel de production.

- Enfermé les poubelles dans un local réservé à cet effet (ou les avoir mises en place pour la collecte des ordures) et tenues en état de propreté (lavées et désinfectées si elles sont vides).

- Lavé les sols et les tables de travail avec un détergent et un désinfectant approprié.

- Lavé et désinfecté les gants, les éponges, les brosses, (aucun ne doit être mis à sécher pour servir « tel quel »).

- laver ma tenue de travail

- Pris ma douche sans gaspiller trop d’eau.

- En rentrant je ne laisse aucun bagage dans mon casier.

INSTRUCTION LAVAGE DES MAINS

- OU SE LAVER LES MAINS

Cette opération doit se faire sur un poste de lavage équipé :

- Commande d’eau non manuelle.

- Distributeur de savon bactéricide.

- Distributeur de papier à usage unique ou séchoir.

###### II. QUAND FAUT-IL SE LAVER LES MAINS ?

- A la prise ou à la reprise du travail.

- Immédiatement au sortir des toilettes (des affiches placées au sortir des toilettes et aux endroits appropriés rappellent au personnel l’obligation de se laver les mains).

- Après une pause (repas) ;

- Après manipulations des poubelles ;

- Lors d’un changement d’activité ;

- Avant manipulations directes de denrées ;

- Avant de mettre des gants à usage unique ;

- Avant de toucher le matériel propre ;

- Et aussi souvent que nécessaire.

III. COMMENT SE LAVER LES MAINS ?

Prendre du savon liquide bactéricide

Mouiller les mains et les poignets

Masser les mains et les poignets pendant 20 secondes

Insister en massant les espaces interdigitaux / brosser des ongles si nécessaire

Essuyer les mains à l’aide d’une serviette à usage unique ;

Eliminer la serviette dans le récipient prévu à cet effet.

Rincer les mains et les poignets abondamment

PLAN DE FORMATION

| Prénoms-Noms | Poste | Intitulé de la Formation | Réalisation de la formation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Date prévue | Organisme formateur |
|  |  | PRP partie1 & PRP partie2 |  | BD4FS |

FICHE DE RECEPTION

| TOUT TYPE DE PRODUITS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date : Heure : | Fournisseur : | Produit : |
| N° de lot du fournisseur : |  |  |

| CRITERES | Constat | Conforme | Non conforme |
| --- | --- | --- | --- |
| - Quantités livrées |  |  |  |
| - DLC ou DLUO |  |  |  |
| - Hygiène du véhicule |  |  |  |
| - Intégrité du contenant |  |  |  |
| - Température |  |  |  |
| - Aspect /couleur /odeur |  |  |  |
| - Présence de souillures |  |  |  |

| PRODUIT | Accepté Refusé |
| --- | --- |

Actions correctives/commentaires :

Nom et signature du réceptionnaire :

# FICHE DE CONTRÔLE DU NETTOYAGE ET DE LA DESINFECTION

Date :………………………………………………….

| ## Heure | Local ou équipement | Contrôle visuel | Analyse microbiologique éventuelle | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Visa Contrôleur :                                                                                Visa Responsable qualité :

FICHE DE REPARATION

Equipement :……………………………

Marque : …………………………

Type d'intervention :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NATURE DU TRAVAIL ET OBSERVATIONS :

 La remise en service a été effectuée-(RAS)

 Les contrôles de sécurités ont été réalisés

 La réparation est provisoire et des travaux complémentaires sont nécessaires

Remis en état le …………………………

Nom et signature de l’intervenant :                                        Nom et signature du Responsable

Qui a approuvé le travail exécuté

PLAN DE LUTTE CONTRE LES NUISIBLES

| Types de Nuisibles | Actions |  | Fréquence | Exécutant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Types | Produits |  |  |
| Rongeurs | Appâts |  | Traitement continue | Responsable |
| Insects volants | Désinsectiseurs électriques |  | Traitement continue | Responsable |
| Insectes Rampants | Pulvérisation |  | 1 fois/6mois | Responsable |

FICHE TRAÇABILITÉ

| Date de production | Type de matière première | N° de lot Matière première (fournisseur) | Quantité matière première utilisée | Quantité Produits finis obtenue | N° de lot Produits finis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |